附件1：

15项无损检测仪器领域行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械行业 |  |  |  |  |  |
|  | JB/T 11601-2013 | 无损检测仪器 目视检测设备 | 本标准规定了目视检测设备的一般要求。 本标准适用于目视检测设备。 |  | EN 13927：2003，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11602.1-2013 | 无损检测仪器 X射线管电压的测量和评定 第1部分： 电压分压检测 | 本部分规定了一个对于高压发生器次级边缘上的恒电位（直流）X射线系统的平均高压直接独立的检测方法，目的是检查X射线系统控制器所显示的相应的高压值。 这个方法确保X射线系统的可重复性操作，因为电压对材料的穿透深度、X射线成像对比度有显著影响，也因为对辐射防护的要求有显著影响。 本部分适用于X射线管电压的测量和评定。 |  | EN 12544-1：2000，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11602.2-2013 | 无损检测仪器 X射线管电压的测量和评定 第2部分： 用厚滤光板法作持久校验 | 本部分规定了X射线装置的持久校验，主要是对X射线管电压，管电流的检测以及对因为管的老化造成靶结构改变的检测。 本部分适用于对X射线管电压用厚滤光板法作持久校验。 |  | EN 12544-2：1999，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11602.3-2013 | 无损检测仪器 X射线管电压的测量和评定 第3部分：能谱检测 | 本部分规定了使用X射线能谱法来测试X射线管电压的非侵入性测试方法，其适用的电压范围为10keV～500 keV。 本部分适用于对X射线管电压的能谱检测。 |  | EN 12544-3：1999，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11603.1-2013 | 无损检测仪器 声发射 设备特性 第1部分：设备描述 | 本部分规定了构成一个声发射监测系统的主要组成部分： ——信号检测； ——信号调理； ——信号测量； ——分析及结果输出。 本部分适用于单通道或多通道声发射设备。 |  | EN 13477-1：2001，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11603.2-2013 | 无损检测仪器 声发射 设备特性 第2部分：操作特性验证 | 本部分规定了单通道或多通道声发射设备性能的常规验证方法。 本部分适用于单通道或多通道声发射设备。 |  | EN 13477-2：2001，MOD | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11604-2013 | 无损检测仪器 超声波测厚仪 | 本标准规定了超声波测厚仪技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等内容。 本标准适用于超声波测厚仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11605-2013 | 无损检测仪器 金属磁记忆检测仪 技术条件 | 本标准规定了金属磁记忆检测仪的术语和定义、技术要求、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11606-2013 | 无损检测仪器 金属磁记忆检测仪 性能试验方法 | 本标准规定了金属磁记忆检测仪的性能试验方法。 本标准适用于数字式金属磁记忆检测仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11607-2013 | 无损检测仪器 工业用X射线轮胎检测系统 | 本标准规定了工业用X射线轮胎无损检测系统的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志包装等。 本标准适用于工业用X射线轮胎无损检测系统。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11608-2013 | 无损检测仪器 工业用X射线探伤装置 | 本标准规定了工业用X射线探伤装置的术语和定义、装置分类、电源接地、性能、结构、试验、端子标记、检验规则、标志，包装，运输，贮存等内容。 本标准适用于500kV以下工业用X射线探伤装置。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11609-2013 | 无损检测仪器 声振检测仪 | 本标准规定了数字式声振检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式声振检测仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11610-2013 | 无损检测仪器 数字超声检测仪技术条件 | 本标准规定了数字超声检测仪的术语和定义、符号和含义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于脉冲式、采用单晶或双晶探头、中心频率在0.2MHz至25MHz范围内超声检测仪。 本标准可参照应用于自动检测系统中的超声检测仪。 本标准不适用于连续波工作的超声检测仪以及超声测厚仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11611-2013 | 无损检测仪器 涡流-磁记忆综合检测仪 | 本标准规定了数字式涡流-磁记忆综合检测仪的术语和定义、要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于数字式涡流-磁记忆综合检测仪。 |  |  | 2014-07-01 |
|  | JB/T 11612-2013 | 无损检测仪器 涡流-漏磁综合检测仪 | 本标准规定了涡流-漏磁综合检测仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于涡流-漏磁综合检测仪。 |  |  | 2014-07-01 |